- Экологическая документация (ПНООЛР, ПДВ, ПДС, ООС, ОВОС, СЗЗ) разрабатываемая ГБУ «Забайкальский краевой экологический центр»

Деятельность каждого юридического лица и индивидуального предпринимателя в той или иной степени представляет опасность для окружающей природной среды.

Именно поэтому, для обеспечения безопасности граждан и окружающей среды, государство законодательно регулирует деятельность промышленных предприятий.

Согласно ст. 1 Федерального закона "Об охране окружающей среды", понятие «экологическая безопасность» определяется как состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.

Таким образом, юридические лица и индивидуальные предпринимателя должны соблюдать требования экологической безопасности:

- придерживаться утвержденных технологий и требований в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов;

- соблюдать установленные нормы качества окружающей среды;

- обеспечивать выполнение мер, направленных на восстановление окружающей среды.

Наша организация предлагает комплекс консалтинговых услуг, по разработке экологической документации, следствием которых будет уверенность в том, что экологическая безопасность вашего предприятия находится на высоком уровне:

- Разработка ПНООЛР

Проект нормативов образования и лимитов размещения отходов (ПНООЛР) устанавливает объем размещения отходов на определенных объектах, сроков временного накопления отходов на территории предприятия и других условий, обеспечивающих охрану окружающей среды с учетом утвержденных лимитов размещения отходов.

- Разработка ПДВ

Проект предельно допустимых выбросов (ПДВ) - норматив выброса вредного загрязняющего вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха.

- Разработка паспортов опасных отходов

Паспорта опасных отходов устанавливают принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, а также содержат сведения о составе отходов.

- Разработка программы производственного контроля

Программа производственного контроля – это документ, определяющий порядок осуществления производственного контроля в области охраны окружающей среды на предприятии.

- Разработка СЗЗ

Проект СЗЗ разрабатывается с целью обоснования предлагаемых границ санитарно-защитной зоны предприятия, исходя из совокупности всех факторов его воздействия на окружающую среду. В проекте предлагаются мероприятия по снижению этого негативного воздействия и содержатся предложения по планировочной организации СЗЗ.

- Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Плата за любое отрицательное изменение в окружающей среде, полностью или частично являющееся результатом воздействия на нее объекта хозяйственной деятельности.

- Экологический аутсорсинг

Способ оптимизации деятельности предприятий за счет передачи непрофильных функций внешним специализированным компаниям.

- Разработка генеральных схем очистки территории населенных пунктов

Генеральная схема направлена на решение указанных мероприятий и разработана на расчетный срок 20 лет, с выделением I очереди мероприятий на 5 лет.

- Разработка проектов на строительство полигонов твердых бытовых отходов

Полигон ТБО - комплекс природоохранительных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания ТБО, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов, при эксплуатации которого должны соблюдаться определенные операции.

Разработка проекта нормативов предельно-допустимых выбросов

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.1999 г. №96-ФЗ все организации, имеющие стационарные источники выбросов в атмосферу, должны провести инвентаризацию выбросов и разработать проект предельно-допустимых выбросов (ПДВ).

Предельно-допустимый выброс (ПДВ) - норматив предельно допустимого выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для стационарного источника загрязнения атмосферного воздуха с учетом технических нормативов выбросов и фонового загрязнения атмосферного воздуха при условии непревышения данным источником гигиенических и экологических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых (критических) нагрузок на экологические системы, других экологических нормативов.

Нормативы предельно-допустимых выбросов (ПДВ) утверждаются сроком на 5 лет.

- Нормативные акты, регламентирующие разработку ПДВ:

- Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него»

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

- Письмо Минприроды России от 25.01.2010 № 12-46/709 «О перечне методик по расчету выбросов и перечень методик выполнения измерения концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий»

- Приказ Госкомприроды СССР от 01.01.1989 «Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия»

- ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»

- Приказ Госкомприроды СССР от 11.09.1989  «Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и в водные объекты»

- ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий».

- Порядок разработки проекта ПДВ

- Инвентаризация источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу.

- Разработка нормативов ПДВ.

- Получение Разрешения на предельно допустимый выброс.

- Инвентаризация выбросов

При инвентаризации выбросов предприятие предоставляет разработчику проекта нормативов ПДВ следующую информацию: расход и тип используемого сырья, материалов, топлива; характеристика установленного оборудования, чистое время его работы; количество и марки транспортных средств предприятия, места стоянок и маршруты на территории предприятия;  сведения о неорганизованных источниках выброса.

Руководитель предприятия вносит специальную запись в инвентаризационную часть проекта нормативов ПДВ, которая служит подтверждением полноты учета инвентаризационных данных. Ответственность за полноту и достоверность данных инвентаризации перед органами государственного контроля несет именно руководитель.

- Содержание проекта ПДВ

- Титульный лист.

- Сведения о разработчиках (информация об организациях, принимавших участие в разработке проекта нормативов ПДВ).

- Аннотация (краткое описание результатов проведенной работы).

- Содержание (названия разделов и соответствующие страницы).

- Введение (основание для разработки проекта нормативов ПДВ).

- Общие сведения о предприятии (контактные данные предприятия и его руководителей; число промышленных площадок; категория предприятия по степени выбросов в атмосферу; карта-схема с указанными на ней источниками выбросов; организационная структура предприятия и т.д.).

- Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы (характеристика технологии производства и технологического оборудования как источников загрязнения; данные о газоочистном оборудовании и его техническом состоянии; план развития предприятия на ближайшие пять лет; перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу; информация об аварийных и залповых выбросах; параметры выбросов; влияние выбросов на окружающую среду).

- Расчеты загрязнения атмосферы и предложения по нормативам ПДВ предприятия (метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ; расчет загрязнения приземного слоя воздуха; сведения о СЗЗ; специальные требования к качеству атмосферного воздуха).

- Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (перечень мер, направленных на снижение выбросов в атмосферу; краткая характеристика, предлагаемых мер; общие сведения о вредных выбросах в период неблагоприятных метеорологических условий; план-график контроля выбросов в период НМУ).

- Контроль за соблюдением нормативов на предприятии (перечень веществ, подлежащих контролю; методики, используемые в процессе контроля; план-график контроля и т.д.)

- Список литературных источников (перечень всех источников, которые использовались при подготовке проекта нормативов ПДВ).

- Приложения (справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ; инвентаризация выбросов; исходные данные для разработки проекта нормативов ПДВ и пр.)

- Согласование проекта ПДВ

Согласно п.6. Постановления Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него» предельно-допустимые выбросы устанавливаются территориальными органами Росприроднадзора при условии наличия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии этих ПДВ санитарным правилам.

Для оформления санитарно-эпидемиологического заключения следует обращаться в Роспотребнадзор.

После согласования проекта нормативов ПДВ необходимо получить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения. Выброс вредных веществ в атмосферу или вредное физическое воздействие на атмосферный воздух возможны только при наличии разрешения.

Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) – документ, который разрабатывается на предприятиях, образующих отходы, с целью установления объема образования отходов производства и потребления, а также для определения сроков и лимитов на размещение отходов на территории предприятия.

В соответствии с п.3 ст.18 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" индивидуальные предприниматели и юридические лица (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, представляют в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном порядке.

ПНООЛР проходит согласование в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

### Срок действия ПНООЛР:

- для организаций, занимающихся размещением отходов срок действия ПНООЛР равен сроку действия лицензии на размещение и обезвреживание отходов I-IV классов опасности;

- для организаций на Байкальской природной территории срок действия составляет 1 год;

- во всех остальных случаях ПНООЛР действует 5 лет.

Согласно ст. 8.2 КоАП РФ, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами, влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей;

- на должностных лиц в размере от 10 до 30 тысяч рублей;

- на индивидуальных предпринимателей в размере от 30 до 50 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток;

- на юридических лиц в размере от 100 до 250 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Разработка ПНООЛР позволит исключить штрафные санкции и сократит затраты за загрязнение окружающей среды.

### Нормативные акты, регламентирующие разработку проекта ПНООЛР:

- Приказ Ростехнадзора от 19.10.2007 № 703  «Об утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

- Приказ Минприроды России от 25.02.2010 № 50  «О Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»

- Письмо Росприроднадзора от 09.10.2013 № 12-44/19533 «О направлении разъяснений по вопросу разработки ПНООЛР»

- Письмо Госкомэкологии России от 28.01.1997 N 03-11/29-251  «О Справочных материалах по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления»

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

- Письмо Росприроднадзора от 17.05.2011 № КТ-08-03-36/6068 «О сроках предоставления технических отчетов и порядке определения платы за размещение отходов».

### Задачи, которые решаются в процессе разработки ПНООЛР:

- Расчет готовых нормативов образования отходов.

- Определение количества образующихся отходов в год.

- Обоснование количества отходов, предлагаемых для использования, обезвреживания или размещения.

### Разработка ПНООЛР

Разработка проекта ПНООЛР ведется в соответствии с Методическими указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение утвержденными Приказом Ростехнадзора от 19.10.2007 № 703.

В процессе разработки во внимание принимается:

- Количество используемых в процессе производства сырья и материалов, изделий с учетом проектной мощности предприятия.

- Результаты, полученные в ходе инвентаризации отходов и объектов их размещения.

- Наличие и мощность имеющихся объектов использования, обезвреживания и размещения отходов определенного вида.

- Законодательно установленные требования к размещению отходов (экологические, санитарно-гигиенические и прочие).

- Экономически оправданный размер партии для вывоза отходов.

- Предельно допустимые вредные воздействия отходов на окружающую среду.

- Общая экологическая обстановка на территории.

Разработку ПНООЛР может проводить как сам хозяйствующий субъект, так и специализированная организация-разработчик по заказу.

На начальном этапе разработки ПНООЛР проводится инвентаризация, в ходе которой определяются основные направления деятельности организации с точки зрения образования отходов; рассматриваются площадки временного накопления отходов; оценивается их соответствие санитарным требованиям. Результатом инвентаризации является перечень исходно-разрешительных документов, необходимых для разработки и согласования проекта ПНООЛР.

Проект ПНООЛР включает обоснования годовых нормативов образования конкретных видов отходов на основании нормативов образования отходов. Норматив образования отходов устанавливает количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции.

#### Методы, которые используются для расчета нормативов образования отходов:

- Расчет по материально-сырьевому балансу – применим для производств с большой номенклатурой исходного сырья или продукции.

- Расчет по удельным отраслевым нормативам образования отходов – используются справочные таблицы удельных нормативов образования отходов по отраслям промышленности.

- Расчетно-аналитический метод – применим в случае наличия конструкторско-технологической документации на производство продукции, в процессе которого образуются отходы.

- Экспериментальный метод – применим для технологических процессов, допускающих изменение составных элементов сырья, а также в случае большой трудоемкости аналитических расчетов.

- Статистический метод – реализуется за счет обработки статистической информации по обращению с отходами за базовый период времени.

### Содержание ПНООЛР

- Титульный лист (см. Приложение 2 к Методическим указаниям по разработке ПНООЛР).

- Содержание.

- Аннотация (наименование организации; вид деятельности; реквизиты лицензии на обезвреживание и размещение отходов; количество образующихся отходов; сведения о планируемых действиях в области обращения отходов; информация о разработчике проекта).

- Общая информация об организации, в результате деятельности которой образуются отходы (наименование; организационно-правовая форма; адрес; ЕГРЮЛ; коды ОКВЭД; численность персонала и т.д.)

- Информация о деятельности, в результате которой образуются отходы (краткая характеристика производственных процессов, структуры организации; сводный перечень образующихся отходов, для которых установлен годовой норматив образования).

- Сведения об образующихся, принимаемых на использование, обезвреживание и размещение отходах (состав; физико-химические характеристики; классы опасности отходов).

- Расчет и обоснование годовых нормативов образования отходов (расчеты проводятся методами, указанными в Разделе II Методических рекомендаций по разработке ПНООЛР).

- Схема операционного движения отходов (см. образцы 2.11 и 2.12 Приложения 2 к Методическим рекомендациям по разработке ПНООЛР).

- Информация об использовании и/или обезвреживании отходов (характеристика объектов на которых используются и обезвреживаются отходы; виды образующихся отходов).

- Характеристика хранения отходов на срок до трех лет и обоснование предельного количества накопления отходов (причина хранения; срок хранения для каждого вида отхода; способ хранения; сведения об объектах хранения).

- Характеристика хранения отходов на срок более трех лет и захоронения отходов (обоснования величины лимитов на размещение отходов; обоснование необходимости размещения; рассмотрение возможности включения в план природоохранных мероприятий мер по снижению образования отходов).

- Анализ состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения отходов (информация об объектах контрольных замеров и периодичности отбора проб загрязняющих веществ; результаты контрольных замеров за последние несколько лет; информация о случаях превышения нормативов качества окружающей среды).

- План мероприятий, направленных на снижение количества отходов и соблюдение действующих требований в области обращения с отходами (сведения о планируемых мерах по снижению негативного влияния на окружающую природную среду).

- Предложения по лимитам на размещение отходов (см. образец 2.19 Приложения II Методических рекомендаций по разработке ПНООЛР).

- Приложения.

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение может разрабатываться по упрощенной форме, если у индивидуальных предпринимателей или юридических лиц непроизводственной сферы образуются отходы III, IV, V классов опасности, а также отходы I опасности (только люминесцентные лампы) и при этом:

- общее количество отходов не более 150 тонн в год;

- масса отходов III класса опасности не более 5% от общей массы образующихся отходов;

- порядок сбора и безопасного размещения люминесцентных ламп отдельно предусмотрен.

### Согласование проекта ПНООЛР

Обязательное условие для согласования ПНООЛР в Росприроднадзоре – наличие согласованной исходно-разрешительной документации или копии ранее действующей. Территориальный орган Росприроднадзора рассматривает проект в течение 30 дней и выдает заключение. В случае, если проект получил отрицательное заключение, то заявителю должен быть предоставлен мотивированный отказ, который в дальнейшем может быть обжалован.

Паспорт опасного отхода

Паспортизация отходов – одна из наиболее актуальных проблем, которую вынуждена решать каждая организация, в результате деятельности которой образуются отходы. При оформлении паспорта отхода возникает множество вопросов, ответы на которые вам помогут получить наши специалисты. Прибегнув к нашей помощи, вы сэкономите время и деньги, а также минимизируете штрафные санкции.

Согласно ст.8.2 КоАП РФ, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления влечет наложение административного штрафа:

- на граждан - от 1 000 до 2 000 рублей;

- на должностных лиц - от 10 000 до 30 000 рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 000 до 50 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

- на юридических лиц - от 100 000 до 250 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Паспорт отхода (согласно ст.1 Федерального Закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления") - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе.

Если в процессе или результате деятельности, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, образуются отходы I-IV класса опасности, то субъекты осуществляющие деятельность обязаны подтвердить отнесение отходов к конкретному классу опасности.

Паспорт опасного отхода составляется на токсичные, пожароопасные, взрывоопасные, обладающие высокой реакционной способностью, содержащие возбудителей инфекционных заболеваний отходы, а также отходы I-IV класса опасности.

#### Паспорта имеют разные сроки действия для зарегистрированных и для не зарегистрированных отходов в Федеральном классификационном каталоге отходов (ФККО):

- для отходов, включенных в ФККО, срок не устанавливается;

- для отходов, не включенных в ФККО, срок действия ограничивается периодом регистрации отхода в федеральном классификаторе.

## Нормативные акты, регламентирующие паспортизацию отходов:

- Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности»

- Приказ Ростехнадзора от 15.08.2007 № 570 «Об организации работы по паспортизации опасных отходов»

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

- Письмо Ростехнадзора от 02.02.2010 № 00-07-12/308 «О паспортизации опасных отходов»

- Приказ Росприроднадзора от 24.12.2010 № 441 «Об организации работы по паспортизации отходов I-IV класса опасности»

- Письмо Росприроднадзора от 26.01.2012 N ВК-08-03-36/714 «О паспортизации отходов»

- Приказ Минприроды России от 02.12.2002 N 785 «Об утверждении паспорта опасного отхода»

- ГОСТ Р 53691-2009 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт отхода I-IV класса опасности. Основные требования

- ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения

## Процедура паспортизации опасных отходов

- Заявитель (индивидуальный предприниматель/юридическое лицо) готовит сведения о происхождении, составе, свойствах отходов, объектах размещения отходов, технологиях их использования и обезвреживания и материалов отнесения отходов к конкретному классу опасности для окружающей природной среды.

- Материалы направляются на согласование в территориальный орган Росприроднадзора по месту юридической регистрации предприятия.

- В соответствии с Приказом Ростехнадзора от 15.08.2007 г. № 570 территориальный орган Росприроднадзора проверяет комплектность и достоверность материалов на паспортизацию, затем представляет их в Росприроднадзор для организации проведения проверки обоснованности установления классов опасности отходов.

- Предоставленные территориальными органами материалы, рассматриваются в Росприроднадзоре и направляются в ФГУ "Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия" (ФГУ "ФЦАО") для проведения проверки обоснованности установления классов опасности отходов и их идентификации. При подтверждении обоснованности ФГУ "ФЦАО" готовит предложения о присвоении данному отходу кода в соответствии с ФККО и направляет их в Росприроднадзор.

- В свою очередь Росприроднадзор не позднее, чем через 45 дней после получения материалов из ФГУ «ФЦАО», направляет в территориальный орган информацию о подтверждении или неподтверждении классов опасности отходов.

- В случае подтверждения территориальный орган Росприроднадзора в течение 10 дней выдает Свидетельство о классе опасности отхода для окружающей природной среды, которое является источником сведений об опасности отхода для окружающей природной среды. В случае неподтверждения, также не позднее, чем через 10 дней заявитель должен получить уведомление об отказе в подтверждении класса опасности.

#### Сведения, представляемые для согласования паспортов опасных отходов, зарегистрированных в ФККО:

1. Заявление о выдаче свидетельств(-а), в котором содержится следующая информация:

- перечень отходов;

- полное и сокращенное наименование предприятия-заявителя;

- организационно-правовая форма предприятия-заявителя;

- место нахождения предприятия-заявителя;

- государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица;

- ИНН;

- сведения о месте нахождения отдельной производственной территории.

2. «Исходные сведения об отходе» на каждый вид отхода (Приложение № 2 к Порядку организации работы по паспортизации опасных отходов", утвержденного Приказом Ростехнадзора от 15.08.2007 г. № 570).

3. Копия аттестата аккредитации лаборатории и приложения к нему.

4. Паспорт(а) опасного отхода.

#### Сведения, представляемые для согласования паспортов опасных отходов, не зарегистрированных в ФККО:

- Заявление.

- «Исходные сведения об отходе».

- Материалы отнесения отходов к конкретному классу опасности для окружающей природной среды.

- Копия аттестата аккредитации лаборатории и приложения к нему.

- Паспорт(а) опасного отхода.

#### По итогам процедуры паспортизации выдается:

- Паспорт опасного отхода;

- Свидетельство о классе опасности отхода для окружающей природной среды.

Паспорт опасного отхода подлежит обновлению и перерегистрации по мере поступления дополнительной или новой информации, повышающей полноту и достоверность данных, включенных в обязательные разделы.

#### Возможные причины отказа в выдаче Свидетельства о классе опасности отхода и согласовании Паспорта опасного отхода:

- некомплектность материалов паспорта отходов;

- неполнота представленных сведений;

- наличие в представленных материалах заявителя недостоверной или искаженной информации о составе отхода и/или его свойствах, в том числе о классе опасности отхода для окружающей природной среды;

- выявление при проведении проверки обоснованности классов опасности отходов ошибок в установлении конкретного класса опасности отхода для окружающей природной среды расчетным и/или экспериментальным методами.

## Паспортизация опасных отходов на предприятиях, имеющих филиалы

Если в процессе производственно-хозяйственной деятельности филиалов применяются одинаковые технологические процессы, сырье и материалы, при этом образуются одни и те же виды отходов с одинаковыми характеристиками, то юридическое лицо (или ИП) может распространить оформленный в установленном порядке паспорт опасного отхода на все входящие в его состав структурные подразделения.

Паспорт опасного отхода может быть представлен в территориальный орган Росприроднадзора по месту нахождения одного из филиалов, а другие филиалы имеют право использовать заверенные копии этого паспорта.

Если будет выявлено различие технологических процессов, сырья и материалов, то для каждого филиала необходимо составлять и согласовывать паспорт опасного отхода по отдельности.

Программа производственного контроля в области обращения с опасными отходами

Организации, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, должны организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами.

#### Отсутствие порядка производственного контроля в области обращения с отходами влечет наложение штрафа:

- на должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей;

- на юридических лиц от 100 до 250 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 дней.

### Законодательство, регламентирующее разработку порядка производственного контроля в области обращения с отходами:

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"

- Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"

- Письмо Росприроднадзора от 17.07.2013 г. №АА-03-03-36/10037 "О государственной услуге по согласованию порядка производственного контроля в области обращения с отходами"

- Письмо Росприроднадзора 25.07.2012 г. №ВК-03-03-36/9701 "О разъяснении по согласованию порядка производственного контроля"

Порядок производственного контроля в области обращения с отходами проходит согласование в федеральных органах исполнительной власти в области обращения с отходами. В настоящее время нет нормативных документов, которые бы устанавливали требования к порядку производственного контроля в области обращения с опасными отходами. Таким образом, организации, чья деятельность связана с обращением отходов, должны определить Порядок производственного контроля в соответствии с требованиями Федерального закона "Об отходах производства и потребления" и подзаконных актов, с учетом специфики своей деятельности.

При разработке порядка производственного контроля в области обращения с отходами используются внутрипроизводственные программы, графики контроля, технологические регламенты и прочая методическая документация с учетом объектов контроля и специфики хозяйственной деятельности.

### Функции службы производственного контроля на предприятии:

- Разработка плана мероприятий, направленных на снижение влияния отходов на окружающую среду.

- Учет и отчетность в области обращения с отходами.

- Контроль соблюдения экологических требований при обращении с отходами.

- Наблюдение за состоянием окружающей среды на территории размещения отходов.

- Инвентаризация отходов и объектов их размещения.

- Подтверждение отнесения отходов к определенному классу опасности.

- Паспортизация отходов.

- Разработка проектов ПНООЛР.

- Оформление лицензии на обезвреживание и размещение отходов.

### Производственный контроль в области обращения с отходами включает:

- проверку порядка и правил обращения с отходами;

- контроль соблюдения норм воздействия на окружающую среду и выполнения условий разрешения на размещение отходов;

- оценку производств для определения возможностей сокращения количества и степени опасности отходов;

- учет отходов;

- регистрацию отходов в ФККО;

- разработку и утверждение паспорта опасного отхода;

- разработку ПНООЛР;

- контроль состава образующихся отходов;

- отчетность;

- периодические проверки стабильности и эффективности природоохранного оборудования.

### Согласование Порядка производственного контроля в области обращения с отходами

Согласно п.п. 5.5_8. Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 400 порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами проходит согласование:

- в Росприроднадзоре (если деятельность по обращению с отходами осуществляется на территории более одного ФО);

- в Департаментах Росприроднадзора (если деятельность по обращению с отходами осуществляется на территории нескольких субъектов РФ и в пределах одного ФО);

- в Управлениях Росприроднадзора (если деятельность по обращению с отходами осуществляется на территории одного субъекта РФ).

### Рекомендованная структура порядка производственного контроля за отходами:

- Нормативные документы в соответствии, с которыми определен порядок.

- Цели и задачи контроля в области обращения с опасными отходами.

- Общая информация об организации.

- Организационная структура организации.

- Сведения о должностных лицах, ответственных за обеспечение экологической безопасности.

- Характеристика подконтрольных объектов.

- Состав производственного контроля за отходами.

- Подтверждение соответствия установленным требованиям за деятельностью в области обращения с отходами.

- Внутренний контроль за соблюдением лицензионных требований (если деятельность связана с обезвреживанием и размещением отходов - классов опасности).

- Информация о сторонних компаниях, привлекаемых для производственного контроля.

- Ответственность за ненадлежащую организацию производственного контроля.

Порядок производственного контроля за отходами рассматривается в течение 30 дней. По результатам рассмотрения Росприроднадзор выдает письмо о согласовании порядка или же мотивированный отказ в его согласовании.

Разработка проекта санитарно-защитной зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – это специально выделенная территория, отделяющая производственное предприятие, технологические процессы которого оказывают негативное воздействие на окружающую среду, от жилых застроек.

Целью создания санитарно-защитной зоны является защита людей от вредных производственных факторов (например, пыль, шум, вредные выбросы, промышленные загрязнения).

Отсутствие проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), либо его несоответствие установленным требованиям, влечет наложение административного штрафа в размере до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности юридического лица на срок до 90 суток.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" - это основной документ, который определяет порядок разработки, рассмотрения и согласования проектов СЗЗ.

### Какие предприятия должны разрабатывать проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ)?

Требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Источники воздействия на окружающую среду и здоровье человека – это объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают уровень 0,1 ПДК или ПДУ (предельно допустимая концентрация или предельно допустимый уровень).

При определении размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) руководствуются классификацией предприятий по уровню опасности (согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08).

Всего различают пять видов предприятий:

- 1 вид. Предприятия по производству аммиака, цемента, асбеста, концентрированных азотных удобрений, мышьяка, фтористого водорода и других опасных веществ, комбинаты черной металлургии, заводы по изготовлению приборов с ртутью, алюминия и его производных, цветных металлов, коксохимии, лесохимические производства, газо- и нефтедобывающие комбинаты и др. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) размером 1000 м.

- 2 вид. Предприятия по производству соляной кислоты, катализаторов, искусственной кожи, пластификаторов, парафина, уксусной кислоты, металлопроката, заводы по изготовлению свинцовых аккумуляторов, чугунного фасонного литья, автомобилей, гипса, асфальтобетона, древесного угля, прядильно-ткацкой продукции. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) размером 500 м.

- 3 вид. Предприятия по производству никотина, химических реактивов, пластмасс, вулканизированной резины, кальцинированной соды, ванилина и сахара, по изготовлению металлических электродов, щелочных аккумуляторов, люминофоров, кирпича и рубероида, торфа и каменной поваренной соли; комбинаты цветного литья, котельные, деревообрабатывающее производство. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) размером 300 м.

- 4 вид. Производство стекловолокна, олифы, глицерина, полиграфических красок, мыла и медицинского стекла, эмалей на конденсационных смолах и другой продукции. Фабрики офсетной печати, шрифтолитейные комбинаты, производства координатно-расточных станков, тяжелых прессов, глиняных изделий, древесной шерсти, лакированных кож, крахмала, столового уксуса и др. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) размером 100 м.

- 5 вид. Комбинаты по добыче карбоната калия, фармацевтические фабрики, производственные сооружения пищевой и лёгкой промышленности, мебельное производство без проведения лакокрасочных работ и др. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) размером 50 м.

Помимо промышленных предприятий организация санитарно-защитных зон СЗЗ необходима и для непроизводственных объектов. Например, согласно классификации, представленной в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- санитарно-защитная зона склада в зависимости от вида и количества складской продукции может колебаться от 5000 до 50 метров;

- санитарно-защитная зона котельной должна составлять не менее 50 метров и может быть увеличена после проведения расчетов уровня шума;

- санитарно-защитная зона АЗС предусмотрена в размере 50-100 метров;

- санитарно-защитная зона газопровода называется санитарной зоной отчуждения и составляет от 300 до 1200 метров;

- санитарно-защитная зона скважины в зависимости от количества выбросов сероводорода и летучих углеводородов занимает территорию 300-1000 метров;

- санитарно-защитные зоны автодорог (санитарные разрывы) не требуют проектирования, и определяются для каждого конкретного случая на основании расчетов уровней загрязнения, шума, вибрации;

- санитарно-защитная зона очистных сооружений в зависимости от их типа и назначения может составлятьот 15 метров до 1 километра;

- санитарно-защитная зона кладбища площадью от 20 до 40 га установлена в размере 500 метров, площадью менее 20 га — 300 метров, для закрытых и сельских кладбищ — 50 метров.

### Какие предприятия не должны разрабатывать проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ)?

Проект СЗЗ не разрабатывается если:

- предприятие не является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека (то есть уровень загрязнения, создаваемого предприятием за пределами промышленной площадки не выше 0,1 ПДК и/или ПДУ);

- предприятие относится к IV-V классам опасности и при этом главой VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 определен ориентировочный размер СЗЗ;

- предприятие принадлежит к объектам малого бизнеса и относится к V классу опасности;

- численность предприятия не превышает 15 человек (микропредприятие малого бизнеса).

## Содержание проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

ЧАСТЬ 1: Обоснование размера санитарно-защитной зоны СЗЗ

Введение

- Общая характеристика промышленной площадки.

- Влияние на окружающую среду хозяйственной деятельности действующих объектов (влияние на атмосферный воздух, влияние на окружающую среду звуковых колебаний, влияние на поверхностные и подземные воды).

- Обоснование размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) промышленной площадки (определение размера СЗЗ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочная СЗЗ; уточнение размера СЗЗ с учетом рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу и фактического загрязнения атмосферного воздуха в жилой застройке – расчетная СЗЗ; уточнение размера санитарно-защитной зоны по шумовым характеристикам – окончательная СЗЗ).

- Организация производственного контроля.

ЧАСТЬ 2: Мероприятия по организации и благоустройству санитарно-защитной зоны СЗЗ

- Архитектурно-планировочные решения санитарно-защитной зоны СЗЗ (освещение промышленной площадки и СЗЗ; связь; сигнализация; озеленение СЗЗ; зонирование СЗЗ).

- Выводы.

- Чертежи.

- Смета по озеленению санитарно-защитной зоны.

- Приложения (копии документов).

### Список необходимых документов для разработки проекта санитарно-защитной зоны СЗЗ

- Информация о производственной деятельности, штатах и структуре предприятия с описанием назначения и характеристик всех объектов (производственные и коммерческие подразделения, участки, цеха, бригады, офисы, отделы, здания, сооружения). Расположение, высота, размер, состав материалов зданий и сооружений.

- Ситуационный план (М 1:10000,1:2000, 1:500) с указанием ближайшей жилой застройки (обязательно).

- Наличие котельной, автотранспорта, трансформаторной подстанции, очистных сооружений, станков, компрессоров, насосов и др. оборудования.

- Отчет об инженерно-экологических изысканиях на площадке (если есть).

- Отчет о санитарно-эпидемиологическом обследовании территории (если есть).

- Подробное описание применяемой технологии по всем участкам.

- Генплан с указанием автостоянок (количество машиномест), площадок разгрузки-погрузки, мест временного размещения отходов, источников выбросов (трубы, вентиляционные отверстия и т.п.).

- Сведения о планируемом инженерном обеспечении (водоснабжение, канализование, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, ливневая канализация).

- Справка ЦГМС о фоновых концентрациях и климатической характеристике района расположения объекта (обязательно действующий оригинал).

- Перечень технологического оборудования с указанием создаваемых уровней шума в ДБА, размера (из паспорта) и указание их размещения на карте-схеме.

- Перечень компонентов системы вентиляции (приточной, вытяжной и т.п.) с указанием шумность в ДБА, размера (из паспорта) и их размещение на карте-схеме.

- При размещении объекта вблизи магистральных автодорог, городских улиц районного значения и иных с количеством полос более 2-х – данные об интенсивности движения автотранспорта по автодороге, либо протокол замеров уровня шума от а/д.

- Проект строительства объекта (если есть).

## Согласование проекта санитарно-защитной зоны СЗЗ

- Экспертиза проекта в полномочных экспертных институтах (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»). В процессе экспертизы проекта санитарно-защитной зоны проверяется обоснованность заявленных границ СЗЗ и подлинность всей документации.

- Согласование проекта в Роспотребнадзоре. На основании данных экспертизы рассматривается возможность установления СЗЗ в определенных условиях доя определенного предприятия.

Проект СЗЗ может быть утвержден только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. При этом, проект санитарно-защитной зоны для предприятий I и II класса опасности должен получить заключение заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации с последующей выдачей санитарно-эпидемиологического заключения. Проект СЗЗ для предприятий III, IV и V классов опасности должен получить санитарно-эпидемиологическое заключение Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации.

После прохождения всех этапов предприятие получает лишь временно установленную СЗЗ, и только через год с учетом соблюдения всех норм и требований будет установлена окончательная граница санитарно-защитной зоны СЗЗ предприятия.

### Срок действия проекта санитарно-защитной зоны СЗЗ

Срок действия проекта СЗЗ законодательно не регламентирован. Если в санитарно-эпидемиологическом заключении не указывается срок действия проекта, то проект СЗЗ не будет иметь ограничения по времени.

Проект СЗЗ подлежит пересмотру, если меняются технологические процессы предприятия, происходит застройка приграничных территорий, изменяются планы смежных землепользователей.

### Изменение размера санитарно-защитной зоны СЗЗ

Размер СЗЗ действующих объектов может быть уменьшен, если:

- существуют объективные доказательства снижения техногенного воздействия на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований, обоснованные лабораторными наблюдениями за загрязнениями, которые должны проводиться как минимум один год;

- произошло изменение класса опасности, уменьшение мощности предприятия, смена профиля деятельности;

- подтверждено снижение шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов.

Размер СЗЗ для проектируемых и действующих предприятий может быть увеличен Главным государственным санитарным врачом РФ (для предприятий I II классов опасности) или Главным государственным санитарным врачом субъекта РФ или его заместителем (для предприятий IV и V классов опасности).

### Законодательство, регламентирующее разработку проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест

- СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

- СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях

- Приказ Минприроды России от 22.12.1995 № 525 "Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы"

- СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях

- ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

- Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок"

- ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду

Необходимость платы за негативное воздействие на окружающую среду предусмотрена Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". Этот закон устанавливает, что негативное воздействие на окружающую среду является платным.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду по Определению Конституционного суда от 10.12.2002 г. № 284-О, признана обязательным публично-правовым платежом. Этот платеж носит индивидуально-возмездный и компенсационный характер и является по своей правовой природе не налогом, а фискальным сбором.

В соответствии с п. 2 статьи 8 Налогового кодекса, под сбором понимается обязательный взнос, уплата которого является одним из условий предоставления плательщикам определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). УМНС РФ в письме за № 06-01-25/21 91 от 10.02.2004 и в официальном Разъяснении от 15.01.2004г. однозначно подтверждает обязательность платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Однако в соответствии с законодательством внесение платы за загрязнение окружающей среды не освобождает природопользователей от выполнения мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, а также от возмещения в полном объеме вреда, причиненного окружающей среде и здоровью граждан загрязнением окружающей среды.

Перечень руководящих документов для проведения расчетов платы

за негативное воздействие на окружающую природную среду:

1.Постановление Правительства РФ № 632 от 28.08.1992 г. «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей среды, размещении отходов, др. виды вредного воздействия»

2.Инструктивно-методические указания по взиманию платы за загрязнение природной среды №190 от 24.03.1993г.

3.Постановление Правительства РФ №344 от 12.03.2003г. (определены нормативы платы, коэффициенты в) Постановление Правительства РФ №410 от 01.07.05г (поправки к Постановлению Правительства РФ №344 от 12.03.2003г).

4.Приказ Федеральной службы №557 от 08.06.06г. «Об установлении сроков уплаты за негативное воздействие на окружающую среду».

5.Приказ Федеральной службы №204 от 05.04. 2007г. «Об утверждении формы Расчета платы...» (В редакции №182 от 27 марта 2008г.). На сайте  Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Забайкальскому краю добавлен - «Модуль природопользователя» в открытом доступе, в котором подготавливается отчет по расчету платы за негативное воздействие на окружающую среду.

6. Федеральный классификационный каталог отходов (зарегистрирован в Минюсте России 01.08.2014 № 33393) утвержден приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445.

- Классификация отходов в ФККО выполнена по следующим классификационным признакам: происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме.

- Код каждого вида отходов имеет 11-значную структуру.

- Первые восемь знаков кода используются для кодирования происхождения отходов и их состава, девятый и десятый знаки кода – для кодирования агрегатного состояния и физической формы.

- Одиннадцатый знак показывает класс опасности отхода в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду.

- Если в одиннадцатом знаке кода стоит «0», то это значит, что мы имеем дело с блоком, типом, подтипом, группой, подгруппой отходов;

- для видов отходов значащая цифра «1» обозначает I класс опасности; «2» – II класс опасности; «3» – III класс; «4» – IV класс; «5» – V класс опасности отхода.

Экологический аутсорсинг

Аутсорсинг (применяется также термин «абонентное обслуживание») является способом оптимизации деятельности предприятий за счет передачи непрофильных функций внешним специализированным компаниям.

Экологический аутсорсинг работает на основе заключения контракта на услуги связанные с охраной окружающей среды с компанией, работающей именно в этой области. Другими словами, за предприятием заказчика закрепляется персональный инженер-эколог, который курирует деятельность предприятия и выполняет все функции штатного эколога, существенно сокращая затраты и административно-трудовые ресурсы. Таким образом, компания-заказчик может повысить эффективность производства, расширить производство, а вспомогательные виды деятельности передать сторонним компаниям.

На первоначальном этапе проводится комплексное обследование предприятия специалистами по вопросам связанным с охраной окружающей среды. По итогам обследования определяется перечень работ необходимый для ведения природоохранной деятельности на предприятии заказчика и их стоимость.

Преимущества использования аутсорсинга:

- его внедрение позволяет сфокусировать внимание на основном бизнесе;

- отпадает необходимость в расширении штата компании;

- значительная экономия средств по сравнению с зарплатой штатного сотрудника (стоимость услуги, отсутствие налога с фонда заработной платы);

- сокращаются накладные расходы, связанные с организацией (стоимостью) рабочих мест (дополнительные площади, покупка и содержание компьютерной техники), обучением сотрудников, информационной поддержкой и др.;

- обеспечивается высокое качество предоставляемых услуг и ответственность их исполнителей.

Экологический аутсорсинг включает:

- подготовка организационных документов по вопросам охраны окружающей среды, руководящих документов, регламентирующих организацию и проведение производственного экологического контроля (ПЭК) на предприятии (приказы, инструкции, регламенты, программа ПЭК, планы мероприятий и др.);

- разработка природоохранных мероприятий и планов природоохранной деятельности;

- услуги по организации ведения первичной учетной документации на производственных объектах (журналы по форме ПОД-1, ПОД-2, ПОД-3, журналы учета водопотребления, водоотведения и качества сбрасываемых сточных вод, журналы учета обращения отходов, разработка документации и др.);

- подготовка и представление в природоохранные органы, и органы Росстата государственной статистической отчетности по охране окружающей среды (формы 2ТП (воздух), 2ТП (водхоз), 2ТП (отходы), 4-ОС, 18-КС);

- подготовка расчета и согласование платежей за негативное воздействие на окружающую среду;

- организация проведения химико-аналитического контроля (заключение договоров с лабораториями, сбор необходимых документов, присутствие при замерах);

- организация заключения договоров на прием и передачу отходов производства и потребления;

- подготовка и согласование годового технического отчета о неизменности производственного процесса, используемого сырья и обращения с опасными отходами для подтверждения действия лимитов;

- подготовка отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (для субъектов малого и среднего предпринимательства);

- подготовка информационных материалов, справок, необходимых для принятия решений в сфере охраны окружающей среды руководством предприятия;

- проведение проверок соблюдения должностными лицами, работниками, службами (участками, цехами, отделами) предприятия обязательных требований природоохранного законодательства, а также подготовка актов проверок о выявленных на предприятии фактах нарушения экологического законодательства, инструкций, стандартов и нормативов по охране окружающей среды;

- консультирование в сфере охраны окружающей среды сотрудников и должностных лиц предприятия;

- подготовка от имени предприятия справок, писем и информационных материалов по запросам государственных органов;

- представление интересов предприятия при проведении природоохранными органами мероприятий по государственному экологическому контролю и надзору;

- другие текущие работы по охране окружающей среды.

Перечень и виды работ, передаваемых компанией (предприятием) на аутсорсинг (абонентное обслуживание) определяется в каждом конкретном случае в зависимости от вида деятельности, структуры предприятия и прочих факторов.

Разработка проектов на строительство полигонов твердых бытовых отходов

# Создание полигона захоронения ТБО, как и любого объекта строительства, осуществляют в непрерывном инвестиционном процессе с момента возникновения замысла до сдачи объекта в эксплуатацию.

Предпроектные и проектные работы ведут согласно нормативным документам:

- «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений» (СНиП 11-101-95);

- «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» (СНиП 11-01-95).

В инвестиционном процессе проектная подготовка строительства с учетом действующего российского законодательства и зарубежной практики, как правило, состоит из трех основных этапов.

Первый этап – определение цели инвестирования, вид и объемы приема отходов на объекте строительства, морфологический состав и свойства отходов, срок эксплуатации, расчетный объем полигона и его требуемая площадь, перспективные участки строительства с учетом экономических и экологических требований. На основе необходимых исследований и проработок об источниках финансирования, условиях и средствах реализации поставленной цели с использованием максимально возможной информационной базы данных заказчиком проводится оценка возможностей инвестирования и достижения технико-экономических показателей.

С учетом принятых на данном этапе решений заказчик представляет, в установленном порядке, ходатайство (декларацию) о намерениях.

После получения положительного решения местного органа исполнительной власти заказчик приступает к разработке обоснований инвестиций в строительство.

Второй этап – разработка обоснований инвестиций в строительство на основании полученной информации, требований государственных органов и заинтересованных организаций в объеме достаточном для принятия заказчиком решения о целесообразности дальнейшего инвестирования, получения от соответствующего органа исполнительной власти предварительного согласования места размещения объекта (акта выбора участка) и разрешения на разработку проектной документации.

Третий этап – разработка, согласование, экспертиза и утверждение проектной документации, получение на ее основе решения об изъятии земельного участка под строительство.